1 Введение

Проектная документация выполнена в соответствии с заданием, утвержденным Заместителем  Руководителя Федерального дорожного агентства С.Ю. Потаповым, на разработку проектной документации реконструкции моста через р. Вейна на км 33+402 автомобильной дороги А-108 «Московское большое кольцо» Дмитров – Сергиев Посад – Орехово-Зуево – Воскресенск – Михнево – Балабаново – Руза – Клин – Дмитров (Минско – Волоколамское шоссе), Московская область.

Данная проектная документация является конкретизацией подпрограммы «Автомобильные дороги» Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 – 2015 годы)», в ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 12.10.2010 г. № 828.

Основная цель и задачи разработки проектной документации состоит в разработке оптимальных, обоснованных, экономически целесообразных и эффективных функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений при реконструкции моста через р. Вейна на км 33+402 автомобильной дороги А-108 «Московское большое кольцо».

Исходные данные для проектирования

Исходными данными для разработки проектной документации послужили:

- материалы инженерно-геодезических изысканий, выполненные ООО НПЦ "ГеоИнфо" в 2011 - 2013гг.,

- материалы инженерно-геологических и гидрометеорологических изысканий, выполненные ОАО «Мосгипротранс» в октябре 2011 г.

- материалы экологических изысканий, выполненные в октябре 2011 г.,

- правоустанавливающие документы на земельный участок, данные результатов диагностики, паспорт участка дороги и искусственных сооружений,

- задание на проектирование,

- материалы технико-экономических изысканий и контрольных учетов движения автотранспорта.

- документы согласований и технические условия.

Проектная документация выполнена в соответствии с требованиями СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги», действующих рекомендаций, норм, типовых проектов, технологических схем производства работ и инструкций по составлению проектов и смет для дорожного строительства.

Технико-экономическое сравнение рассматриваемых вариантов реконструкции и выбор рекомендуемого, необходимое для установления социально-экономической целесообразности реконструкции моста и обоснования проектных решений, а также оценка эффективности инвестиций в реконструкцию, анализ чувствительности и оценка рисков реализации проекта после определения стоимости реконструкции представлены в томе 1 «Пояснительная записка».

2 Топо-геодезические изыскания

Рассматриваемый участок расположен в Рузском районе Московской области, в районе Озернинского водохранилища, между населенными пунктами Ремяница и Бабино, на пересечении автодороги А-108 Московского Большого кольца с рекой Вейна (км 33+402).

Фото 1 В направлении г. Клин

Начало участка пк 0+00 соответствует км 32+931,35 автомобильной дороги А-108 МБК, конец трассы пк 9+66,99 соответствует км 33+898,64 автомобильной дороги А-108.

На пк 5+04,88 (середина моста) расположен ж/б мост через р. Вейна. Схема моста 22.16+22,16+22.16 длина моста 66 м. Габарит проезжей части 6,5 м, что не соответствует нормативному габариту автодороги II категории. Освещение на мосту и подходах отсутствует.

Фото 2 В направлении г. Клин

Ограждения безопасности на мосту выполнены в виде парапетных блоков высотой 0,5 м, на которые установлено барьерное ограждение, на подходах ограждение проезжей части металлическое. Перильное ограждение на мосту металлическое, непрерывное высотой 1,15 м, на подходах – отсутствует. Технические тротуары имеются с двух сторон. На подходах тротуаров нет.

Лестничные сходы отсутствуют.

Ввиду отсутствия социально-значимых объектов и жилых зданий пешеходное движение отсутствует и в будущем не предполагается. Населенные пункты расположены в стороне от дороги. Нет остановок общественного транспорта.

На участке реконструкции подходов расположено 8 примыканий, из них примыкания на пк 1+00 (вправо), пк 1+03,4 (влево), пк 3+68,7 (вправо), пк 3+80 (влево) и пк 8+66,9 (вправо) используются. Примыкания на пк 7+02,8 (вправо) и пк 9+32,7 (вправо) закрыты для въезда и давно не используются. Съезд пк 7+10 (влево) является «диким» и накатан автомобилями, съезжающими к реке. Через ряд съездов положены водопропускные трубы, различные по материалу и исполнению. Все трубы заилены на 80%, портальные стенки имеются не у всех. Укрепление русел на входе и выходе отсутствуют.

Проезжая часть на рассматриваемом участке составляет 6.6-6.9 м, переходно-скоростных полос нет, ширина обочин 1,2-3,8 м частично разъезжены, особенно на подходе к мосту. На подходах установлено боковое металлическое барьерное ограждение. Прикромочные лотки и сбросы отсутствуют, имеются остатки бетонного лотка кювета.

Фото 3 В направлении г. Клин

Фото 4 В направлении г. Руза

Заложение откосов существующего земполотна находится в пределах 1:1,5-1:3, укрепление - засевом трав, конуса у моста и участок насыпи непосредственно в реке укреплены бетонными плитами размером 2,0х1,0. Подошва и частично откосы поросли деревьями и кустарником. Растительность представлена осиной, березой.

Фото  В направлении г. Руза

В плане участок существующей дороги расположен на прямой, максимальный продольный уклон 62‰, максимальный радиус выпуклой кривой около 200м, вогнутой кривой около 1000м.

Участок дороги оборудован дорожными знаками, барьерным ограждением и разметкой. Состояние барьерного ограждения неудовлетворительное на всем протяжении имеется следы ремонта, коррозия везде, имеется нехватка ряда стоек. Дорожные знаки деформированы и частично пробиты.

В качестве топоосновы использован топографический план масштаба 1:500, составленный по результатам съёмки, выполненной ООО НПЦ "ГеоИнфо" в 2011 – 2013г.г. Результаты топо-геодезических изысканий представлены в томе 11 186/11-С-ПИР-ИИ «Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям».

Система координат МСК-50. Система высот Балтийская 1977г.

3 Природно-климатическая характеристика участка

Климат территории умеренно-континентальный с достаточным увлажнением, сравнительно теплым летом и умеренно холодной снежной зимой с преобладанием пасмурной облачной погоды, с устойчивым снежным покровом. Зима  (середина ноября – конец марта) умеренно-холодная. Характерной особенностью климата является большое непостоянство погоды во все времена года, связанное с проникновением атлантических циклонов и арктических воздушных масс. Район реконструкции моста расположен во II-й дорожно-климатической зоне.

По результатам многолетних наблюдений характеризуется следующими показателями:

средняя температура января –                             минус 10,5 0 С

абсолютный минимум –                                       минус 48 0 С

средняя температура июля –                                плюс 17,5 0 С

абсолютный максимум –                                      плюс 36 0 С

средняя годовая температура –                           плюс 3,4 0 С

количество осадков в период ноябрь-март –     183 мм

количество осадков в период апрель-октябрь – 447 мм

Годовая сумма осадков по многолетним данным составляет 644 мм. За теплый период с IV по Х месяцы их выпадает до 75% от годовой суммы, и только 25% осадков выпадает за холодный период - с XI по III. Наибольшее месячное количество осадков в преобладающее число лет бывает в июле и по средним данным составляет 101 мм. Наименьшее число дней с осадками наблюдается в январе - феврале (25-28 мм). Число дней с осадками за год в среднем равно 165 дней. Осадки в летний период более интенсивны. Средняя месячная относительная влажность воздуха в течение всего года держится значительной, от 71 до 86 %. На фоне общеклиматических для данного региона показателей на рассматриваемой территории отмечаются мезо- и микроклиматические особенности, связанные с влиянием Рузского и Озернинского водохранилищ, выражающиеся в увеличении влажности воздуха, нивелировании ночных и дневных температур. Среднесуточная температура на берегу ниже, но при этом наблюдается меньшее снижение температуры воздуха в ночные часы. Осенью отепляющее влияние на побережье выражается в удлинении безморозного периода.

Вместе с тем, акватории водохранилищ не настолько крупные, чтобы влиять на режим осадков, распределение облачности и величину приходящей солнечной радиации.

Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль – южное, максимальная из средних скоростей по румбам за январь 5,2 м/сек. Преобладающее направление ветра за июнь-август – северо-западное, минимальная из средних скоростей по румбам за июль 3,1 м/сек. Средняя годовая скорость ветра - 3,6 м/сек.

Средняя годовая температура поверхности почвы составляет 4ºС. Наиболее низкая среднемесячная температура поверхности почвы наблюдается в январе (минус 11ºС), наиболее высокая – в июле (плюс 21ºС). Средняя глубина промерзания почв из максимальных за зиму  - 63 см, наименьшая - 29 см, а наибольшая  - 118 см.

Характеристики ветрового режима Озернинского водохранилища получены путем осреднения данных ближайших метеостанций: Волоколамск, Можайск и Ново-Иерусалим. В результате многолетних наблюдений выявлены основные закономерности изменения преобладающих направлений ветров в годовом разрезе.

Преобладающие направления ветров в навигационный период: юго-западные-северо-западные и юго-восточные. Средняя месячная скорость ветра для весенних месяцев составляет 1,7-2,8 м/с.

В летний период в основном преобладают ветра северного, западного и южного направлений. Средняя месячная скорость ветра в июне составляет, по данным наблюдений, 2,2 м/с, и имеет тенденцию к уменьшению в конце лета, соответственно в июле составляет порядка 1,8 м/с, а в августе – 1,7 м/с. Величина средней месячной скорости ветра в июле-августе является минимальной в годовом разрезе.

В течение года в среднем преобладают ветра юго-западной четверти, т.е. от западного до южного включительно. Средняя годовая скорость ветра (50% обеспеченность) в районе Озернинского водохранилища, согласно многолетних данных метеостанций Волоколамск, Можайск и Ново-Иерусалим - 2,4 м/с, а скорость ветра 5% обеспеченности – 6-7 м/с.

В соответствии с климатическим районированием для строительства согласно   СНиП 23 -01-99*  территория находится в строительно-климатического районе II В.

4 Поверхностные воды

Озернинское водохранилище заполнено в 1967 в результате строительства на р. Озерне гидроузла, который состоит из земляной плотины (длиной 995 м), двухпролётного водосброса, трубопровода и ГЭС. Максимальный объём 144 млн. м3, полезный — около 140 млн. м3. Площадь акватории 23,1 км2. Длина 19,2 км, ширина до 2 км; наибольшая и средняя глубина 20,5 м и 6,2 м. Озернинское водохранилище имеет многолетнее регулирование стока. Ледостав сохраняется с середины ноября до середины апреля. Для водоснабжения Москвы из Озернинского водохранилища подаётся по рекам Озерне, Рузе и Москве к Рублёвскому гидроузлу в среднем 4,5 м3/с воды.

Площадь водного зеркала при НП1 182,5 м - 23 км2, полный объем - 143,8 млн. м3, полезный объем - 140 млн. м3. Площадь водосборного бассейна - 738 км2. Наполняемость, на протяжении нескольких лет, в среднем составляет 53%.

Водохранилище к концу лета теряет значительную часть водных запасов и уровень его резко снижается.

Смоленско-Московская возвышенность является водоразделом правых притоков верховьев Волги, берущих начало на северных склонах возвышенности, и верховьев Москвы-реки с притоками Руза, Истра и Клязьма, дренирующих южные склоны. Все реки — равнинного типа, характеризуются спокойным течением, широкими разработанными речными долинами, имеющими пойму, преобладает снеговое питание, половодье приходится на апрель — май.

5 Почвы и растительность

Почвы. На обследуемой территории повсеместно преобладают дерново-подзолистые почвы разной степени оподзоленности. На структуру почвенного покрова большое влияние оказывают рельеф, расчленённость и дренированность территории. На склонах Смоленско-Московской возвышенности широко развиты дерново-подзолистые суглинистые почвы преимущественно средней и сильной степени оподзоленности, в пределах низменностей — дерново-подзолистые болотные супесчаные и песчаные.

Растительность. Большая часть территории находится в подзоне южнотаёжных хвойно-широколиственных лесов.  В древесном ярусе преобладает ель; много сосны, берёзы, липы; развит кустарниковый подлесок из лещины (орешника) и др. Хвойные субнеморальные леса, включают еловые и сосново-еловые насаждения для которых свойственен травяной покров смешанного состава из таежных (кислица, майник, седмичник, грушанка и др.) и неморальных (широколиственных) видов разнотравья - зеленчук, сныть, медуница, копытень, папоротники и др. Моховой покров имеет пятнистый характер, с преобладанием неморальных и участием борельных видов мхов. В составе подлеска, помимо крушины ломкой и малины, встречаются бузина и жимолость обыкновенные. В составе нижнего древесного яруса - обыкновенна рябина, ива козья, ольха серая и черная. Местами, только в подросте, отмечаются дуб и липа.

В связи с  систематическими вырубками 2/3 естественных лесов сменились на малоценные мелколиственные берёзовые и осиновые массивы. Луга, возникшие на месте сведённых лесов, почти повсеместно распаханы.

Луга на территории поселения занимают небольшую площадь, но благодаря флористическому и фитоценотическому разнообразию значительно обогащают растительный покров. Весьма ограниченно распространённые естественные луга представлены влажными мелкозлаково-разнотравными с участием крупных злаков разновидностями, произрастающими на бедных питательными веществами почвах.

Сеяные луга, в основном, представлены посевами ежи, овсяницы луговой, тимофеевки, клевера лугового на средних по богатству питательными веществами свежих дерново-подзолистых супесчано-суглинистых почвах, засоренных вероникой весенней лапчаткой и промежуточной полевицей тонкой.

6 Гидрогеологическая изученность района

Наблюдения за гидрологическим режимом реки Вейны проводились, в 2,5 км от устья.

На Озернинском водохранилище у д. Ново-Волково с 1967 года действует постоянный гидрологический пост, на котором проводятся гидрологические наблюдения и измерения, в состав которых входит:

- наблюдения за уровнем воды,

- наблюдения за гидрологическими явлениями,

- измерение температуры воды,

- измерение толщины льда и высоты снега на льду.

Кроме того, на Озернинском гидроузле проводятся постоянные гидрологические и гидрохимические работы по контролю за качеством и количеством воды.

Водный режим реки Вейны и ее притоков характеризуется высоким весенним половодьем, низкими уровнями и небольшими расходами в зимнюю и летне-осеннюю межень, иногда прерываемую дождевыми паводками. В течение зимы водность реки устойчиво низка.

Озернинское водохранилище осуществляет многолетнее регулирование стока.

Режим использования водных ресурсов определяется по Озернинскому водохранилищу «Планом эксплуатации», составленным в 1965 году институтом «Гидропроект».

Режим работы Озернинского гидроузла согласован с режимом работы гидроузлов: Яузским, Вазузским, Верхнее-Рузским, Можайским и Истринским и изложен в методике «Основные положения правил использования водных ресурсов водохранилищ Москворецкой водной системы».

Озернинский гидроузел расположен на реке Озерне у д. Васильевское, в 12,3 км от расчетного створа у д. Бабино. Земляная плотина имеет отметку гребня 185,50 м БС. Суммарная максимальная пропускная способность гидроузла при НПУ составляет 248 м3/с.

В период весеннего половодья вероятностью превышения 0,01% водохранилище может наполняться до отметки 183,7 м БС. Максимальный расчетный уровень при пропуске весеннего половодья 1% обеспеченности - 182,5 м БС. Обычно эти отметки достигаются к 1 мая. Затем, в течение мая-июня, уровни воды постепенно понижаются до отметки 182,4 м БС, и на этих горизонтах поддерживаются в течение летне-осеннего периода, а к ноябрю до отметки -181,65 м БС. С ноября по декабрь уровень воды поддерживается на отметке 181,65- 181,15 м БС. Затем идет сработка уровней перед весенним половодьем до отметки 178,00 -179,30 м БС. Предельно-допустимый уровень сработки перед половодьем составляет величина 169,00 м БС.

В течение года в среднем преобладают ветра юго-западной четверти, т.е. от западного до южного включительно. Средняя годовая скорость ветра (50% обеспеченность) в районе Озернинского водохранилища, согласно многолетних данных метеостанций Волоколамск, Можайск и Ново-Иерусалим - 2,4 м/с, а скорость ветра 5% обеспеченности – 6-7 м/с.

Высота и период волн определяется по графикам зависимости от скорости ветра для каждого направления. Для получения точных величин, необходим цикл наблюдений в заданном месте. Максимальная высота волны может достигать 120 см.

На расчетном участке, в районе д. Бабино, ветровые скорости течения при меженном уровне составляют 0,05-0,15 м/с. По данным многолетних измерений скорости ветровых течений у поверхности могут достигать 0,30-0,40 м/с.

Наблюдения за уровнем воды в расчетном створе не проводились. Максимальный уровень воды вероятности превышения 1% в расчетном створе 1-1, определен путём передачи отметки НПУ в расчетный створ по уклону водной поверхности и расстоянию между пунктами. Уклон определен, как разница отметок соответственных уровней в половодье на гидрологическом посту вдхр. Озернинское – д. Ново-Волково (1967-2011) и у плотины Озернинского водохранилища (верхний бьеф) при пропуске максимальных расходов, поделённая на расстояние между постом и гидроузлом.

Максимальный уровень воды определен как: I=0,025‰  Lр/с-г/у = 12,3 км НПУ = 182,5 км

Нмах р/с 1-1 = 182,81 м абс.

Величина наката свободной волны на откос насыпи составляет 1,19 м. Соответственно с учетом запаса 0,5м максимальная отметка укрепления составляет 184,50 м абс.

Более подробно гидрологическая характеристика района представлены в томе 12 186/11-С-ПИР-ИС «Технический отчет по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям.

7 Геологическое строение и гидрогеологические условия

7.1 геологическое строение

Геологическое строение на исследуемую глубину (до 25,0 м) представлено четвертичными отложениями. В верхней части разреза залегают аллювиальные отложения русла и поймы реки Вейна – преимущественно пески средней крупности, с включением гравия и гальки до 10-20%, реже пески мелкие, пылеватые и гравелистые. В отдельных скважинах (скв.8) пески перекрыты супесями и легкими суглинками.

Аллювиальные отложения подстилаются ледниковыми отложениями московской морены, преобладающее значение в них занимают суглинки легкие песчанистые твердые и полутвердые, с включением гравия и гальки, местами переходящие в супеси, а также с прослоями песков средних и гравелистых.

Основной фон ландшафта района образуют местности водноледниковых равнин, занимающие наиболее пониженную часть ландшафта (180 - 200 м) и характеризующиеся слабоволнистым рельефом. Переходы от более повышенных участков к пониженным -постепенные, склоны пологие.

Местность сложена водноледниковыми песками с прослоями суглинков и супесей, на которых формируются дерново-средне- и дерново-сильноподзолистые почвы на более повышенных участках, и дерново-подзолисто-глеевые - на пониженных. Леса преимущественно мелколиственные или елово-мелколиственные, с сосной и широкотравьем в наземном покрове. Местами территория осушена и распахана.

Многочисленные, но небольшие по площади останцовые моренные местности (волнистые моренные равнины) занимают самое высокое положение в ландшафте. Размах высот составляет 3-5 м, склоновые поверхности имеют крутизну 2-50. Из-за хорошо выраженного рельефа пестрым является увлажнение поверхности.

Более повышенные участки сложены с поверхности относительно маломощными покровными суглинками, подстилаемыми мореной, на которых формируются дерново-подзолистые почвы с средней и слабой степенью оподзоленности.

В понижениях покровные суглинки ложатся на водноледниковые отложения, в свою очередь подстилаемые мореной. Почвенный покров в нижних частях склонов - дерново-подзолисто-глееватый, в понижениях - дерново-подзолисто-глеевый.

Техногенные отложения, слагающие дамбу и автодорожную насыпь представлены песками разнозернистыми от мелких до гравелистых, с включением гравия, гальки и щебня до 10-15%. Проезжая часть насыпи и дамбы покрыта дорожной одеждой из асфальта и бетона, мощностью 0,5-0,7 м.

7.2 гидрогеологические условия

Гидрогеологические условия участка подходов к мостовому переходу характеризуются наличием двух водоносных горизонтов.

Первый от поверхности водоносный горизонт встречен на глубинах 4,5-5,0 м (от верха насыпи), абсолютные отметки 179,82-181,67 м и приурочен к аллювиальным песчаным отложениям и прослоям песков в аллювиальных супесях. Водоупором служат моренные суглинки.

По химическому составу грунтовые воды относятся к гидрокарбонатно-хлоридным магниево-кальциево-натриевым, pH=6,4. Вода обладает агрессивными свойствами слабой степени к бетонам марки W4 по водонепроницаемости по водородному показателю и содержанию агрессивной углекислоты и средней степени агрессивности к арматуре из железобетонных конструкций при периодическом смачивании. Коррозионная агрессивность грунтовых вод по отношению к свинцовым оболочкам кабеля – средняя, к алюминиевым – высокая. Питание аллювиального горизонта грунтовых вод осуществляется за счет атмосферных осадков и стока поверхностных вод, разгрузка - в Озернинское водохранилище.

Второй водоносный горизонт приурочен к песчаным и гравелистым прослоям моренных суглинков. Горизонт напорный. Величина напора в передах слоя колеблется от 3,0 м до 9,1 м, в зависимости от мощности и глубины прослоев, а также фильтрационных свойств водовмещающих грунтов. Установившийся уровень зафиксирован на отметках 179,49-181,02 м.

По химическому составу грунтовые воды относятся к гидрокарбонатно-хлоридным магниево-кальциево-натриевым, pH=6,4. Вода обладает агрессивными свойствами слабой степени к бетонам марки W4 по водонепроницаемости по водородному показателю и содержанию агрессивной углекислоты и средней степени агрессивности к арматуре из железобетонных конструкций при периодическом смачивании. Коррозионная агрессивность грунтовых вод по отношению к свинцовым оболочкам кабеля – средняя, к алюминиевым – высокая. Питание аллювиального горизонта грунтовых вод осуществляется за счет атмосферных осадков и стока поверхностных вод, разгрузка - в Озернинское водохранилище.

7.3 Свойства грунтов

По результатам инженерно-геологических исследований, анализа состава, сложения, состояния и физико-механических свойств грунтов в пределах площадки мостового перехода выделено 14 инженерно-геологических элементов (ИГЭ), что отражено в инженерно-геологическом разрезе, подробное описание грунтов дано в колонках скважин. Расчетные показатели свойств грунтов определены при доверительной вероятности =0,95.

Нормативные значения прочностных и деформационных свойств грунтов приняты по результатам лабораторных определений и таблиц СНиП 2.02.01-83*.

К грунтам, обладающим специфическими свойствами, в соответствии СП 11-105-97, часть III, относятся техногенные грунты.

Техногенные отложения (ИГЭ 1) различной давности отсыпки и степени уплотнения, представлены: песками разнозернистыми от мелких до гравелистых, с включением гравия, гальки и щебня до 10-15%. Срок отсыпки земляного полотна более 15-20 лет. Покрытие автодороги А-108 (участок Клин-Руза) на все протяжении из асфальтобетона толщиной 0,15-0,4м.

Существующее земляное полотно в районе мостового перехода представлено насыпями, высотой от 1,4 до 5,2 м. Откосы насыпей устойчивые, следов подвижек и оползаний нет. Конуса береговых опор укреплены бетонными плитами. Тело существующей насыпи сложено песками разнозернистыми от мелких до гравелистых, с включением гравия, гальки и щебня до 10-15%.

Конструкция дорожной одежды представлена асфальтовым покрытием, мощностью до 0,4 м, ниже залегает 0,15-0,30 м – пескоцемент с дресвой 10-15%, на толщине 0,3-0,6 м – щебень с древой.

Грунты основания ближе к руслу на обоих берегах – пески средней крупности, с включением гравия и гальки, средней степени водонасыщения и насыщенные водой. Далее от русла – супеси пылеватые, пластичные, с прослоями песка.

Расчетные показатели свойств насыпных грунтов следующие: модуль деформации Е = 21 МПа плотность грунта - 1,76 г/см3, удельное сцепление С = 1 кПа, угол внутреннего трения  = 28 град.

Группа насыпных грунтов по трудности разработки (ГЭСН-2001-01, табл.1-1а) – 23II.

Более подробно характеристики грунтов представлены в томе 13 186/11-С-ПИР-ИГ «Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям».

7.4 Выводы

Результаты проведенных исследований позволяют сделать следующие выводы:

По инженерно-геологическим условиям площадка относится к III  категории сложности согласно СП 11-105-97 (приложение Б).

- В геоморфологическом отношении территория приурочена к моренно-эрозионной возвышенности, с плоскими вершинами и пологими склонами, в долине реки Вейна, с абсолютными отметками поверхности 181,50-187,70 м на правом берегу и 181,24-185,91 м – на левом берегу.

- В геологическом строении участка мостового перехода принимают участие аллювиальные отложения (aIV), представленные преимущественно песками средней крупности, реже песками мелкими, суглинками и супесями, залегающими в верхней части разреза. Вскрытая мощность аллювия в пределах участка 1,4-4,0 м. Аллювиальные отложения подстилаются моренными отложениями (gIIms), представленными преимущественно суглинками легкими песчанистыми твердыми и полутвердыми. Вскрытая мощность – до 18,0 м. Техногенные отложения, перекрывающие аллювий, представлены песками разнозернистыми от мелких до гравелистых, с включением гравия, гальки и щебня до 10-15%, мощностью 1,9-5,2 м.

- Грунты обладают высокой коррозионной активностью к свинцовым и алюминиевым оболочкам кабелей, средней – к углеродистой стали. Агрессивности к бетону грунты не имеют, к железобетонным конструкциям – агрессивность средняя.

- В геологическом разрезе площадки мостового перехода выделено 14 инженерно-геологических элементов (ИГЭ), их распространение и залегание показано на инженерно-геологических разрезах (приложение П), описание грунтов дано в колонках скважин (приложение Н). Нормативные и расчетные показатели свойств грунтов приведены в таблице Ж.1.

- Гидрогеологические условия площадки характеризуются наличием двух водоносных горизонтов. Первый от поверхности водоносный горизонт безнапорный, приурочен к аллювиальным песчаным отложениям, встречен на глубинах 4,5-5,0 м (от верха насыпи). Вода обладает агрессивными свойствами слабой степени к бетонам марки W4 по водонепроницаемости по водородному показателю и содержанию агрессивной углекислоты и средней степени агрессивности к арматуре из железобетонных конструкций при периодическом смачивании. Коррозионная агрессивность грунтовых вод по отношению к свинцовым оболочкам кабеля – средняя, к алюминиевым – высокая.

- Второй водоносный горизонт приурочен к песчаным и гравелистым прослоям моренных суглинков. Горизонт напорный. Грунтовые воды имеют местный напор от 3,0 м до 9,1 м и устанавливаются на абсолютных отметках 179,49-181,02 м. Вода не обладает агрессивными свойствами к бетонам всех марок, слабоагрессивна к арматуре железобетонных конструкций при периодическом смачивании. Коррозионная агрессивность грунтовых вод по отношению к свинцовым оболочкам кабеля – низкая, к алюминиевым – средняя.

- По степени пучинистости согласно ГОСТ 25-100-95 таблица Б.27, грунты залегающие в зоне промерзания (без учета насыпного слоя) ИГЭ 3 – слабопучинистые, ИГЭ 4 и ИГЭ 5 – не пучинистые. Грунты насыпного слоя практически не пучинистые.

- Нормативная глубина сезонного промерзания суглинков и супесей (без учета насыпного слоя)  составляет 1,32 м (для ИГЭ 2, 2а); 1,60 м (для ИГЭ 3).

- Существующее земляное полотно сложено песками разнозернистыми от мелких до гравелистых, с включением гравия, гальки и щебня до 10-15%. Высота насыпи от 1,4 до 5,2 м.

- Неблагоприятных физико-геологических процессов в пределах мостового перехода не выявлено.

8 Транспортно-экономическая характеристика района

Объект расположен на км 33+402 автомобильной дороги  А-108 «Московское большое кольцо» Дмитров – Сергиев Посад – Орехово-Зуево – Воскресенск – Михнево – Балабаново – Руза – Клин – Дмитров (Минско – Волоколамское шоссе), трасса которой проходит по территории  Московской области в границах Рузского муниципального района.

Территория Московской области составляет 47 тыс. кв. км (0,28% территории России). Московская область вместе с Москвой образуют ядро Центрального федерального округа, которое граничит с Рязанской, Тульской, Калужской, Смоленской, Тверской, Ярославской и Владимирской областями. Численность населения Московской области 6 752, 7 тыс. человек. Плотность населения области составляет 146,6 человека на кв. км, область занимает 2 место среди регионов ЦФО по этому показателю.

На основе натурных измерений и моделирования транспортных потоков в период проведения экономических изысканий (2011 - 2013 гг.) были определены величина и состав существующей и перспективной интенсивности движения автотранспорта на рассматриваемом мосту через реку Вейна

В процессе экономических изысканий выполнено следующее:

- собраны материалы по существующему состоянию и перспективам развития экономики и транспортной сети района тяготения, по которым  составлена транспортно-экономическая характеристика района тяготения рассматриваемого объекта и определены перспективы его развития;

- проведено обследование движения в существующих условиях, по результатам которого установлены размеры и структура фактической интенсивности движения автотранспорта на рассматриваемом объекте;

- с учетом перспектив развития экономики и транспортной сети выполнена прогнозная оценка изменения интенсивности на перспективу.

- В процессе обследования фиксировались общий размер транспортного потока, его структура по видам транспортных средств и  распределение грузового транспорта по грузоподъемности.

Грузовой транспорт подразделялся в зависимости от грузоподъемности на 5 групп:

- одиночные двухосные автомобили грузоподъемностью до 2 т;

- одиночные двухосные автомобили грузоподъемностью 2 – 6 т;

- одиночные трехосные автомобили грузоподъемностью 6 - 12 т;

- одиночные трехосные автомобили и автопоезда грузоподъемностью 12-20 т;

- автопоезда грузоподъемностью свыше 20 т.

Размер перспективной интенсивности движения на рассматриваемом мосту  через р. Вейна определяется темпами развития сложившихся в районе тяготения отраслей хозяйства в пределах расчетного 10-летнего и 20-летнего периодов, роста уровня автомобилизации населения, и с учетом строительства ЦКАД.

В таблице приводится прогноз интенсивности движения на мосту через р. Вейна:

Прогноз интенсивности движения

| Наименование перегона | Протяженность. м | Год | Интенсивность, авт./сутки |  |  |  |  | Число полос | Категория |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | грузовые | легко- вые | авто- бусы | Всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | физ. ед. | прив. ед. |  |  |
| Мост через р. Вейна | 70 | 2013 | 860 | 2020 | 170 | 3050 | 4500 | 2 | II |
|  |  | 2023 | 1170 | 2910 | 230 | 4310 | 6300 | 2 | II |
|  |  | 2033 | 1490 | 3890 | 280 | 5660 | 8100 | 2 | II |

Расчеты перспективной интенсивности движения, выполнены в соответствии с ОДМ 218.2.020.-2012 «Методические рекомендации по оценке пропускной способности автомобильных дорог» (Росавтодор, 2012 г.). С учетом решения о закрытии движения большегрузного транспорта по МКАД устройство реверсивного движения при закрытии одной полосы для проведения работ невозможно, так как на БМК переключится значительный поток большегрузного транспорта.

Интенсивность движения на мосту в период производства работ составит 460 физ. авт./час в одном направлении, при этом фаза светофора составит 250 секунд, что приведет к накоплению автомобилей и не позволит автотранспорту следовать без значительных задержек. Учитывая работу строительной техники движение на данном участке будет крайне медленным и вызовет заторы.

Размеры перспективного движения на мосту через р. Вейна иллюстрируют эпюры интенсивности движения и сводная ведомость грузонапряженности, грузооборота и интенсивности движения (подробнее см. том 186/11-С-ПИР-00-08-ЭК «Инженерно-экономическое обоснование»).

9 Проектные решения

Существующий участок подходов по своим геометрическим параметрам имеет максимальный продольный уклон 62‰, протяжение участка с продольным уклоном более 50‰ около 200м, минимальный радиус вогнутой кривой на подходе со стороны Рузы не более 1000м, со стороны Волоколамского шоссе 1200м. Ширина проезжей дороги находится в пределах 6,6-6,90м, укрепленных кромок нет, обочины имеют ширину 1,2-3,8 м, у моста разъезжены, укрепление щебнем и растительным грунтом. Трасса дороги расположена на кривой в плане радиусом примерно 13100м. Видимость встречного автомобиля не менее 1000м. По параметрам продольного профиля участок имеет категорию не выше IV. Данные условия больше соответствуют расчётной скорости не более 60км/ч.

С левой стороны на расстоянии 37 м от оси существующей автодороги А-108 на правом берегу реки Вейна расположен частный гостиничный комплекс «Флагман», имеющий государственную регистрацию. Протяженность территории вдоль автодороги А-108 около 250 м. С правой стороны на расстоянии 15.м от существующей автодороги расположено кафе с хозяйственными постройками, не имеющее государственной регистрации.

На левом берегу реки Вейна, справа от оси автодороги А-108, на расстоянии 20 м от нее расположена территория рыболовной базы, имеющей государственную регистрацию.

В связи с тем, что справа от существующей автодороги, на участке шириной около 20 м, разместить проектируемые автодорожные подходы к новому мосту, с учетом геометрических параметров автодороги II технической категории не возможно, принято решение разместить новый мост с подходами слева от существующей автодороги, на расстоянии, которое обеспечивает бесперебойное движение транспорта на период строительства моста и подходов к нему.

В соответствии с техническим заданием на проектирование и учитывая местные условия было рассмотрено два варианта прохождения трассы подходов:

1 вариант – параметры плана и профиля соответствуют расчетной скорости 120 км/час;

2 вариант - параметры плана и профиля соответствуют расчетной скорости 100 км/час, на основании п. 4.1, 4.21, 2.2 СНиП 2.05.02-85*.

Результаты технико-экономического сравнения приведены в таблице.

| Наименование | Варианты |  |
| --- | --- | --- |
|  | Вариант 1 | Вариант 2 |
| Расчетная скорость движения, км/час | 120 | 100 |
| Строительная длина, п. м | 1350 | 967 |
| Максимальное расстояние между проектир. и существующей осью дороги, м | 22,00 | 15,00 |
| Максимальный руководящий уклон , %о | 40 | 50 |
| Длина участков с высотой более 6 м, включая мост, п.м | 260 | 16 |
| Схема моста, м | 6х24.0 | 6х24.0 |
| Стоимость моста (в текущих ценах), млн. руб | 845,0 | 653,32 |
| Площадь изымаемых земель, находящихся в частной собственности: Полная / частично изымаемая, га | 12.0/1,50 | 9,05/1,03 |
| Стоимость изымаемой земли: Полная / частично изымаемая, тыс. руб | 267,85/33,50 | 202,0/23,0 |
| Съезды с продольным уклоном более 100‰ |  | Пк3+73 – на площадку у кафе; |
| Профильные объемы земляных работ - Насыпи, м3 - Выемки, м3 | 63401,7 15952,2 | 22214,76 17329,43 |

Стоимость изымаемых земель определена по стоимости продаж аналогичных объектов в Рузском районе Московской области по площади участка. Информация получена из общедоступных источников. Площадь и стоимость определена для случая полной ликвидации объекта и частичного перевода из земель частной собственности в земли промышленности и транспорта.

Для анализа результатов технико-экономического сравнения в Приложении А представлены совмещенные продольные профили и совмещенные планы вариантов.

Учитывая, результаты и выводы технико-экономического отчета участка реконструкция моста и подходов, а также результаты технико-экономического сравнения вариантов, работы целесообразно вести по параметрам дороги II технической категории со снижением расчетной скорости до 100 км/ч по СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги». При проектировании были оценены проектные решения по показателям безопасности движения и пропускной способности. Данное решение согласовано ФКУ «Центравтомагистраль» письмо № 42-15/11754 от 29.12.2015г.

На основе натурного обследования транспортной структуры в районе реконструкции и расчетов перспективной интенсивности движения транспорта рекомендовано к проектированию двух полосный новый мост на новом положении с устройством подходов. Более подробно информация по определению перспективной интенсивности движения и составу транспортного потока представлена в томе 14 «Технический отчет по инженерно-экономическим изысканиям».

В соответствии с выбранной категорией дороги назначены геометрические параметры элементов продольного профиля и плана.

Для повышения безопасности и уровня комфорта проектными решениями предусмотрены следующие мероприятия:

- установка металлического барьерного ограждения на подходах к мосту и на нем,

- дорожная разметка предусмотрена термопластиком со стеклошариками, обеспечивающим видимость в темное время суток,

- на участке реконструкции предусмотрено устройство наружного освещения,

- участок оборудуется необходимыми дорожными знаками.

При подготовке проектной документации на основе технико-экономического рассмотрения района строительства и в соответствии с Заданием на проектирование были определены следующие технические параметры подходов к мосту в соответствии перспективной интенсивностью движения:

- II категория автомобильной дороги,

- Расчетная скорость 100км/ч (по п. 4.1 в условиях реконструкции),

- Количество полос движения – 2,

- ширина проезжей части – 3,75 м,

- ширина обочин на – 3,75 м,

- ширина земляного полотна – 15,0 м,

- уклон проезжей части - 20‰,

- тип покрытия – асфальтобетонное, капитального типа.

9.1 Подготовка территории строительства

В состав подготовительных работ входят:

- восстановление выноса трассы на местность и создание геодезической разбивочной основы;

- перенос и переустройство воздушных и кабельных линий связи, электропередачи, трубопроводов, коллекторов и др.;

- снос или перенос из отведенной территории зданий и сооружений;

- восстановление и закрепление трассы дороги;

- расчистка дорожной полосы;

- обеспечение предпроизводственного водоотвода; расчистка территорий, отведенных под резервы;

- подготовка и усиление сети автомобильных дорог, намечаемых к использованию в период строительства;

- устройство строительной площадки.

Все виды подготовительных работ выполняются в течение подготовительного периода, на продолжительность которого в соответствии с указаниями СНиП 1.04.03-85 может быть увеличен нормативный срок строительства объекта.

Подготовительные работы выполняют до начала основных работ по сооружению земляного полотна. Работы по оформлению и выноске в натуру отвода земель, сносу и переносу коммуникаций выполняют в составе общего срока строительства с учетом гарантированного опережения подготовительных работ на данном участке.

При восстановлении трассы необходимо выполнять геодезические работы с целью переноса проекта на местность и контроля соответствия проекту размеров и высотных отметок сооружения. Полнота и качество геодезических работ во многом определяет качество строительства.

До начала строительства, включая подготовительные работы, выполняется восстановление обозначенных в период проектных изысканий: оси трассы, осей искусственных сооружений, границ отведенной территории, а также геодезической разбивочной основы, служащей для привязки отметок и расстояний к государственной геодезической сети.

До начала земляных работ территория постоянного и временного отвода в пределах границ, переданных в натуре подрядчику и обозначенных на местности знаками, полностью освобождают от воздушных и кабельных линий электропередач и связи и посторонних предметов. Производится разборка ж/б плит и упоров укрепления откосов, элементов быстротока, водопропускных труб на съездах, дорожных знаков, стоек и фундаментов, металлического барьерного ограждения.

Расчистку полосы отвода от леса, кустарника, пней, порубочных остатков, крупных камней, строительного мусора и др. осуществляют на всем протяжении реконструкции подходов и под строительными площадками.

Порубочные остатки, мелколесье, выкорчеванные пни вывозятся для промышленной переработки и в места складирования. Сжигание остатков на месте допускается по согласованию с лесхозом и органами пожарного надзора в установленное ими время.

Плодородный слой почвы, включая дерново-растительный слой, должен быть снят на всей площади, занимаемой насыпями, выемками, резервами и другими сооружениями дорожного комплекса. Границы в плане, толщина снятия и места складирования грунтов плодородного слоя почвы определены проектными решениями. При подготовке уширения существующего земляного полотна часть растительного грунта применяют для укрепления временных откосов и обочин, остальное увозят для рекультивации песчаного карьера.

Перед началом работ по уширению земляного полотна и строительству подходов необходимо предусмотреть устройство водоотводных кюветов на период производства земляных работ для предотвращения переувлажнения основания и отсыпаемого грунта.

9.2 План трассы и продольный профиль

Начало участка пк 0+00 соответствует км 32+931,35 автомобильной дороги А-108 МБК, конец трассы пк 9+66,99 соответствует км 33+898,64 автомобильной дороги А-108. Полная длина подходов 966,99м. Границы работ по реконструкции подходов определены возможностью выхода проектируемого участка на существующую дорогу в увязке с планом и продольным профилем, в соответствии с требованиями СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги» к геометрическим параметрам автомобильной дороги.

Вдоль трассы автомобильных расположены участки лесных массивов, проложены инженерные коммуникации, территории собственников земли, земли с водоохранными ограничения. В связи с этим в проекте данный участок относится по таблице 5.1 к трудным участкам пересеченной местности со снижением расчетной скорости.

На всем протяжении проектируемая трасса дороги имеет 3 угла поворота. Кривые в плане с радиусом менее 2000м имеют переходные кривые длиной по 100 м, назначенные в соответствии с таблицей 11. Предусмотрен односкатный поперечный профиль закругления (вираж) при радиусах кривизны меньше, чем 2000 м. Уклоны виража на всем участке закругления, включая круговую кривую и примыкание к ней участков кривых с переменной кривизной, назначен по таблице 8 - 30‰.

В начале проектируемых подходов предусмотрен участок сопряжения с существующим земляным полотном с учетом дополнительной полосы на подъем длиной 50 и отгоном ширины на участке длиной 60 м. В конце трассы также предусмотрен участок сопряжения с существующей дорогой и отгоном ширины протяжением 60 м.

Учитывая данные расчетов перспективной интенсивности движения и наличие действующий примыканий, на которых не предусмотрено устройство переходно-скоростных полос, с правой стороны дороги предусматривается устройство остановочных полос (п.4.7) проезжей части шириной 2,5 м для остановки аварийных автомобилей и служащая полосой для поворота на съезд.

Данные полосы могут быть использованы для временного проезда в периоды ограничения движения по основной проезжей части (ДТП, ремонтные работы и т. д.). Слева от начала трассы до моста предусмотрено устройство переходно-скоростной полосы для съезда в д. Бабино, которая одновременно является и дополнительной полосой на подъем, т.к. по данным экономических изысканий  интенсивность движения превысит в первые пять лет эксплуатации 4000 приведенных ед./сут и уклон дороги более 40 ‰.

На протяжении 10 м от задней грани устоев земляное полотно шире на 0,5 м с каждой стороны. Уширение проезжей части или переход к уширенной проезжей части осуществляется на участке длиной 25 м.

В продольном профиле минимальный радиус вогнутой кривой 4513 м, выпуклой кривой – 10002 м. Максимальный продольный уклон 50,0‰.

Параметры плана и продольных профилей съездов представлены в ведомости 186/11-С-ПИР-ТКР-АД.В2 «Ведомость элементов плана трассы» и на чертеже 186/11-С-ПИР-ТКР-АД-ЗП.1 «Продольный профиль».

9.3 Земляное полотно

Параметры поперечного профиля земляного полотна приняты применительно к типовому проекту 503-0-48.87 "Земляное полотно автомобильных дорог общего пользования" и п. 6.26 СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги".

Наименьший коэффициент уплотнения грунта:

- рабочий слой (на глубине до 1,50м от поверхности покрытия)  Ку - 0,98,

- тело насыпи (на глубине 1,50-6,00м от поверхности покрытия) Ку - 0,95,

- основание насыпи и выемки Ку - 0,95.

Отсыпку насыпи производить непылеватым песком со степенью неоднородности более 3 в соответствии с ГОСТ 25100-95.

Песок для устройства насыпи применять по ГОСТ 8736-93, с модулем крупности не менее 1,5, содержание пылеватых и глинистых частиц не более 5%.

Возведение земляного полотна планируется производить в течение года, в том числе и в зимний период. Ввиду отсутствия выемок с пригодными для отсыпки насыпи грунтами в необходимом объеме земляное полотно предусматривается возводить из привозных песков и песчаных грунтов.

Поперечные уклоны земляного полотна и асфальтобетонного покрытия приняты:

- верх земляного полотна							- 30 ‰;

- а/б покрытие в пределах первых двух полос движения от оси дороги	- 20 ‰;

- поперечный уклон грунтовой части обочины 				- 40 ‰.

Заложение откосов насыпи, внешнего откоса выемки и кюветов принято 1:1,5 при высоте насыпи до 6м и свыше 6м заложение откосов 1:1,75, так как для устройства земляного полотна планируется использовать песчаный грунт. На участках с укреплением бетонными плитами заложение откосов 1:2.

Профильный объем насыпи (с учетом присыпных обочин, берм под дорожные знаки) составил –22 214,76 м3, выемки – 17 329,43 м3. Объем оплачиваемых земляных работ составляет 41 765,69м3. Распределение объемов земляных работ по пикетам представлено в «Ведомости объемов земляных работ».

Для обеспечения потребностей в грунтах для возведения земляного полотна предусмотрено использование ближайших действующих в районе песчаных карьеров, с доставкой автотранспортом по действующей сети автомобильных дорог. При производстве работ по отсыпки земляного полотна в воде дно должно быть очищено от илистых отложений на глубину до 1 м с помощью экскаватора-драглайн. Начальную отсыпку производят скальным грунтом в объеме 2370 м3, высота отсыпки выше уровня межени на 0,5 м. Отсыпку в воду следует производить пионерным способом. Далее производится отсыпка грунтов в естественные водоемы без устройства перемычек. Предварительная толщина слоя над горизонтом воды назначена из условий физико-механических свойств отсыпаемого грунта (песок) для обеспечения прохода транспортных средств не менее 45 см.

Отсыпка грунта производится отдельными картами длиной до 20м. Оси карт укладываемого слоя, расположенные перпендикулярно оси сооружений, следует смещать относительно осей ранее уложенного слоя на величину, равную ширине основания дамб обвалования.

Все работы по строительству подходов к мосту механизированы. До начала работ по возведению насыпи подходов на уширяемой части необходимо выполнить срезку обочин и нарезку уступов высотой 1,0-1,50 м в существующем земляном полотне при высоте более 2м. До высоты 2м производится рыхление откосов.

Устройство земляного полотна ведется с применением уступов и в соответствии с “Руководством по сооружению земляного полотна автомобильных дорог”.

Характерные поперечные профили земляного полотна и участки их применения представлены на чертеже 186/11-С-ПИР-ТКР-АД-ЗП.2.

Для отвода воды от земляного полотна предусмотрены устройство водоотводных кюветов, с укреплением монолитным бетоном марки В 12,5 толщиной 6 см на песчаном основании толщиной 10 см (на участках с продольным уклоном более 30‰) и засевом трав по слою растительного грунта толщиной 15 см (на участках с продольным уклоном до 30‰). Общая площадь укрепления кюветов составляет 2283,9 м2, в том числе монолитным бетоном 973,0 м2, засевом трав по слою растительного грунта 1310,9 м2.

Конструкция укрепления кюветов представлена на чертеже 186/11-С-ПИР-ТКР-АД-ЗП.3, объемы работ в «Ведомости укрепления кюветов» 188/11-С-ПИР-ТКР-АД-В8.

Расположение элементов укреплений откосов и кюветов представлены на чертеже 186/11-С-ПИР-ТКР-АД-АД.2.

Все работы по возведению земляного полотна механизированы. Устройство земляного полотна следует вести в соответствии с “Руководством по сооружению земляного полотна автомобильных дорог”. Объемы земляных работ с распределением по видам разработки, транспортировки, дальности возки и механизмам даны в “Ведомости объемов земляных работ”.

9.4 Укрепительные работы

Укрепление обочин предусмотрено проектом с использованием рядового щебня осадочных пород марки не ниже М 400, площадь укрепления – 2 125,54 м2, укрепление обочин песчаным асфальтобетоном шириной 2,25 м и площадью 1 059,08 м2, а так же укрепление засевом трав шириной 0,75 м по слою растительного грунта толщиной 0.15 м – 1 269,76 м2.

Обочина отделяется от проезжей части укрепительной полосой шириной 0,75 м с дорожной одеждой по типу основной дороги и имеет уклон 20‰, при укрепления щебнем и двойным засевом трав уклон обочины составляет 40‰, уклон тротуара принят в сторону проезжей части 15 ‰. Тип укрепление обочин назначен в соответствии с ОДН 218.3.039-2003.

Геометрические параметры укрепления обочин и участки смотри совместно чертеж 186/11-С-ПИР-ТКР-АД-ДО.2 и «Ведомость укрепления обочин» 186/11-С-ПИР-ТКР-АД.В7.

Проектом предусмотрены работы по укреплению откосов насыпей и выемок дорог и съездов. Укрепление принято засевом трав по слою растительного грунта толщиной 0,15 м. Тип укрепления откосов насыпи принята по типовому альбому серия 3.501.1-156 "Укрепление русел, конусов и откосов насыпи .....".

Укрепление откосов монолитным бетоном (размер ячеек плит 1,5х1,5 м) предусмотрено на участках подходов к мостовому сооружению слева от пк 3+95 до пк 4+68,78 и от пк 6+15,31 до пк 7+30, справа от 4+33 до пк 4+68,78 и от пк 6+15,31 до конца съезда №5. Плиты укрепления опираются на упоры из монолитного бетона В25 F 300 на подготовки из щебня М 400.

Общая площадь укрепления откосов на подходах 9 938 м2 (без учета съездов), в том числе монолитным бетоном 3 673 м2, растительным грунтом  6 265 м2.

Конструкция укрепления откосов представлена на чертеже 186/11-С-ПИР-ТКР-АД-ЗП.3.

9.5 Дорожная одежда

В соответствии с перспективной интенсивностью движения и составом автопарка принят капитальный тип дорожной одежды с Етр=376МПа. Расчет конструкции дорожной одежды произведен в соответствии с отраслевыми дорожными нормами ОДН 218.046-01 "Проектирование нежестких дорожных одежд", указаниями Росавтодора от 23.09.2005г. №СП-28/5167-ис под нагрузку на одиночную, наиболее нагруженную ось двухосного автомобиля 115кН (11,5тс). При расчете дорожной одежды принят межремонтный срок капитального ремонта 12 лет с коэффициентом надежности 0,98 (приказ Минтранса РФ от 01 ноября 2007г. №157). Район реконструкции моста расположен во II-й дорожно-климатической зоне. Расчетная нагрузка при расчете дорожной одежды принята по ГОСТ Р 52748-2007 А11,5.

При разработке проектного решения по назначению конструкции дорожной одежды в соответствии с п. 2.40 ОДН 218.046-01 “Проектирование нежестких дорожных одежд” на участках дороги, где это возможно по продольному профилю (рабочие отметки в интервале 0,4 – 0,8 м), были рассмотрены следующие основные вопросы:

- возможность усиления существующей конструкции;

- необходимость повышения морозостойкости существующей конструкции;

- необходимость улучшения дренирования существующей конструкции.

В связи с тем, что посредством устройства слоев усиления не обеспечивается выполнение всех критериев прочности дорожной одежды (сдвиг в рабочем слое, морозоустойчивость, дренирование в песчаном слое), проектным решением предусмотрено выполнить разборку существующей дорожной одежды в местах сопряжения с существующим земляным полотном, провести мероприятия по обеспечению требуемого водно-теплового режима для вновь устраиваемой конструкции:

- выполнить морозозащитный и дренирующий слой;

- обеспечить выход дренирующего слоя на откос;

- устроить прикромочные лотки с проезжей части, для уменьшения проникновения воды в ниже лежащие слои через обочину;

- при устройстве сопряжений с существующим покрытием обязательное применение геосеток для исключения развития отраженных трещин.

В процессе проектирования рассмотрено три варианта конструкции дорожной одежды, и на основании технико-экономического сравнения для дальнейшего проектирования рекомендован вариант № 1.

В результате расчётов и увязки проектируемой дорожной одежды со смежными участками, предусматривается следующая конструкция дорожной одежды:

- верхний слой покрытия из горячей плотной щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси ЩМА-20 - 6см;

- нижний слой покрытия из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси I марки на щебне изверженных горных пород марки не менее М 1000, на дробленом песке и вязком битуме БНД 60/90 – 12см;

- верхний слой основания из «тощего» бетона В7,5 – 18см;

- нижний слой основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси непрерывной гранулометрии С4 на щебне размером до 80мм – 26см;

- подстилающий слой основания из песка средней крупности с Кф≥2.0 м/сут. - 30см.

- устройство разделяющей прослойки из нетканого иглопробивного материала с максимальным усилием на разрыв не менее 30кН плотность 350-400г/м2 (только при высоте насыпи менее 2м).

Поперечный профиль дорожной одежды принят двухскатным с уклоном 20‰, максимальный уклон на вираже 30‰. При сопряжении с существующей дорожной одеждой на стыках предусмотрено укладка геосетки из стекловолокна с максимальным усилием на разрыв не менее 100кН (трещинопрерывающая прослойка) площадью 75м2.

При устройстве дорожной одежды подходов и съездов назначено несколько типов:

-тип 1 - новое строительство основная дорога,

-тип 2 – уширение и усиление существующей дорожной одежды основная дорога,

- тип 3 – конструкция дорожной одежды на участках уширения проезжей части на период строительства подходов,

- тип 4 - конструкция дорожной одежды на подъездной дороге к очистным сооружениям (новое строительство),

- тип 5 - конструкция дорожной одежды на съездах.

Состав конструкции дорожной одежды по типу 2:

- фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия толщиной 6 см,

- устройство выравнивающего слоя из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси I марки на щебне изверженных горных пород марки не менее М 1000, на дробленом песке и вязком битуме БНД 60/90 переменной толщины,

- укладка на стыке с дорожной одеждой по типу 1 геосетки с прочностью на разрыв не менее 100кН/м шириной 1,0м,

- устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси ЩМА-20 толщиной 6см.

Состав конструкции дорожной одежды по типу 3:

- верхний слой покрытия - асфальтобетон высокоплотный горячий мелкозернистый тип Б марки II по ГОСТ 9128-2013, толщиной 5 см,

- нижний слой покрытия - асфальтобетон горячий II марки из пористой крупнозернистой щебеночной (гравийной) смеси по ГОСТ 9128-2013, толщиной 7 см,

- основание - из фракционированного щебня М800 фракция 40-70мм, по способу заклинки толщиной 30 см,

- подстилающий слой основания из песка средней крупности по ГОСТ 8736-93 не менее Кф=2м/сут, h=0,40м.

Состав конструкции дорожной одежды по типу 4:

- покрытия — отфрезерованный асфальтобетон от разборки дорожной одежды толщиной 12см,

- основание — щебень фракционированный 40..80 (80..120) мм М600 трудноуплотняемый с заклинкой фракционированным мелким щебнем толщиной 30см,

- дополнительный слой основания — Песок средней крупности, с содержанием пылевато-глинистой фракции 5% толщиной 30см по ГОСТ 8736-93.

Состав конструкции дорожной одежды по типу 5:

- верхний слой покрытия — асфальтобетон горячей укладки высокоплотный тип Б марки II, марка битума БНД/БН-60/90 по ГОСТ 9128-2013 толщиной 5см,

- нижний слой покрытия — асфальтобетон горячей укладки к/з пористый II марки, марка битума БНД-60/90 толщиной 7см по ГОСТ 9128-2013,

- основание — щебень фракционированный 40..80 (80..120) мм М600 трудноуплотняемый с заклинкой фракционированным мелким щебнем толщиной 30см,

- дополнительный слой основания — песок средней крупности, с содержанием пылевато-глинистой фракции 5% толщиной 30см по ГОСТ 8736-93.

Дорожная одежда на укрепленной части обочины и остановочной полосе выполняется по типу основной проезжей части в соответствии с п.3.3 ОДН 218.3.039-2003. Оставшаяся часть обочины укрепляется двойным засевом трав по слою растительного грунта и щебнем.

В границах водоохранной зоны (50 м) предусмотрен закрытый водоотвод с проезжей части. На данном участке устанавливается бортовой камень и предусмотрено устройства тротуаров на подходах к мосту.

Состав конструкции дорожной одежды тротуара:

-	покрытие песчаный асфальтобетон тип Д марки III по ГОСТ 9128-2013 толщиной 3см,

-	основание фракционированный щебень фр.40-70мм, с расклинкой мелким щебнем фр.10-20мм не ниже М-600 ГОСТ 8267-93 толщиной 15 см,

-	дополнительный слой основания из песка средней крупности по ГОСТ 8736-93) толщиной 30 см.

Конструкция дорожной одежды, укрепление обочин и участки строительства по типам конструкций приведены на чертеже 186/11-С-ПИР-ТКР-АД-ДО.2 «Конструкция дорожной одежды» и в ведомости 186/11-С-ПИР-ТКР-АД.В6 «Ведомость устройства дорожной одежды».

Площадь дорожной одежды проезжей части подходов на участках нового строительства, уширения и усиления составляет 12 708,9 м2, из них по типу 1 – 10 886,2 м2, по типу 2 – 1 822,7 м2. В объемы работ по устройству дорожной одежды не включены объемы на мосту, съездах и площадок очистных сооружений с подъездной дорогой. Данные объемы включены в соответствующие разделы проектной документации.

Устройство асфальтобетонного покрытия проектируемой дороги должно выполнятся в соответствии с “Руководством по строительству асфальтобетонных дорожных покрытий”, устройство основания - в соответствии с ВСН 184-75 “Технические указания по устройству оснований из каменных материалов, не укрепленных и укрепленных неорганическими вяжущими”.

9.6 Водоотвод с проезжей части

Отвод воды с проезжей части предусмотрен в соответствии с альбомом типовых проектных решений «Автомобильных дорог (включая мосты и водопропускные трубы),» 1988г.". Конструкция изделий принята по ТК серия 3.503.1-66 «Изделия сборные железобетонные водоотводных сооружений на автомобильных дорогах».

В соответствии с продольным и поперечным уклонами назначены участки установки прикромочных лотков протяжением 843,01 м и сбросов с проезжей части. Предусмотрено устройство гасителей в кювете и у подошвы насыпи. Общее количество сбросов 11 шт, гасителей у подошвы – 7 шт, в кювете – 4 шт, протяжение лотков по откосу – 37,11 м.

Конструкция сбросов приведена на чертеже 186/11-С-ПИР-ТКР-АД-ДО.3 «Конструкция сбросов с проезжей части» и объемы в ведомости 186/11-С-ПИР-ТКР-АД.В8 «Ведомость сбросов с проезжей».

В границах водоохранной зоны (50 м) предусмотрен закрытый водоотвод с проезжей части. На данном участке устанавливается на обочине бортовой камень и дождеприемные решетки с устройством дождевой канализации и очистными сооружениями №№ 1 и 2.

Система сбора и очистки поверхностной воды представлена в комплекте 186/11-С-ПИР-ТКР-НК.

9.7 Пересечения и примыкания

На участке строительства подходов проектом предусмотрено 6 из 8 существующих примыканий к автодороге. Запроектировано одно новое на пк 8+66,9 (влево) для осуществления подъезда для обслуживания очистных сооружений №2. Доступ остального транспорта ограничен устанавливаемым на съезде шлагбаумом. Часть из них тупиковые.

Суммарная интенсивность на всех съездам не превышает 10авт/сут, исключение составляют съезды № 5 является закрытым и не используется ежедневно, съезд №6 – только для обслуживания очистных сооружений, съезд № 4 не включен в проектную документацию ввиду того, что строительство и организация въезда с территории должно осуществлено быть за счет собственника и на основе технических условий, выданных владельцем дороги. Съезд №8 не включен в проектную документацию т.к. является диким и не используется.

Все съезды имеют в пределах закруглений асфальтобетонное покрытие, оборудованы металлическими барьерными ограждениями и сигнальными столбиками, дорожными знаками и дорожной разметкой.

При сопряжении с существующим покрытием из щебня или песчано-гравийной смеси устраивается щебеночная призма на протяжении 6м. На съездах №№ 2 и 7 предусмотрено устройство водопропускных труб диаметром 0,75м, взамен существующих.

Площадки и подъездная дороги к очистным сооружениям включены в состав комплекта 186/11-С-ПИР-ТКР-НК.

Планировочные решения по съездам представлены на чертеже 186/11-С-ПИР-ТКР-АД-АД.2. Объемы работ и параметры съездов представлены на чертеже 186/11-С-ПИР-ТКР-АД-ПП.1 и 186/11-С-ПИР-ТКР-АД-ПП.2

9.8 Искусственные сооружения

В связи с тем, что планировочные отметки очистных сооружений №1 и проектные отметки дороги отличаются в пределах 3м, для обеспечения возможности размещения площадки под очистные емкости необходимо предусмотреть подпорную стенку из габионов коробчатой конструкции. Данное решение по сравнению с бетонной конструкцией подпорной стенки будет иметь не только эстетическое значение, но и экономически оправданные затраты, т.к. не потребует дополнительных расходов по устройству основания и застенного пространства.

Протяжение стенки 60 м, элементами стенки служат конструкции из металлической сетки коробчатого сечения 1х1х2 м и 1х1х4 м, укладываются на подготовленное основание из песчаного грунта. Засыпка застенного пространства осуществляется грунтом земляного полотна. По верху стенки устраивается участок из монолитного бетона для установки перильного ограждения.

Подпорная стенка запроектирована в соответствии с требованиями «Технических указаниями по применению габионов для усиления земляного полотна" ЦПИ N22/43

9.9 Инженерное обустройство и обстановка дороги

Для организации и безопасности движения, ориентации водителей и пассажиров проектом предусмотрен комплекс мероприятий согласно требованиям ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52290-2004.

Горизонтальная разметка проезжей части производится термопластиком, вертикальная - краской, по ГОСТ Р 51256-99 и ГОСТ Р 52289-2004. В соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 и принятой категорией дороги ширина линий разметки: назначена следующая:

•	1.1, 1.2.1 и 1.7 – ширина разметки 0,10м, для разметки 1.7 длина штрихов 0,5 м, пробелов 0,5 м,

•	1.4 – ширина разметки 0,10 м, наносится желтой краской,

•	1.8 - ширина разметки 0,20 м, длина штрихов 1м, пробелов 3 м.

Схемы нанесения разметки на участках дороги приняты в соответствии с типовым серия 3.503-79 «Дорожная разметка. Выпуск 0 Материалы для проектирования» и учетом индивидуальных особенностей участка реконструкции.

На участке реконструкции предусмотрена установка металлического барьерного  ограждения: удерживающей способностью У-3 (250кДж) -11ДО/У3(250)-0,75-2,0-1,1, на подходах к мосту У-4 (300кДж) - 11ДО/У(300)-0,75-1,5-0,88 и на мостовом переходе барьерное ограждение 11МОЦ/У4(300). Тип и удерживающая способность ограждения назначены по ГОСТ Р 52606-2006 и ГОСТ Р 52289-2004 на основании анализа результатов расчета перспективной интенсивности движения, условий эксплуатации объекта.

Барьерное ограждение принято металлическое с цинковым покрытием (методом горячего цинкования) со светоотражающими элементами.

Шаг стоек на участках установки ограждения У3 принимается равным 2,0 м, на участках установки ограждений У4 принимается равным 1,5 м. Высота ограждения принята на обочинах дорог 0,75 м. Сопряжение мостового и дорожного ограждения производится на переходном участке длиной 12 м. На начальных и конечных участках шаг стоек принимает равным 2 м. Длина начальных участков барьерного ограждения принята 12 м и 18 м, конечных – 12 м.

На обочине дороги барьерное ограждение устанавливается на расстоянии не менее 1,0 м от кромки проезжей части и не менее 0,85 м до бровки, (динамический прогиб ограждения – У3 - 1,1 м, У4 – 0,88 м). Общее протяжение барьерного ограждения 1888 пог.м (без учета моста).

На проезжей части моста и автодорожных подходах проектом предусматривается дорожная разметка термопластиком.

На мосту располагаются мачты освещения, установлены на консолях ригелей промежуточных опор, на подходах – на обочинах. Проектные решения приведены в Томе 3.3 «Электроснабжение 0,4 кв. Устройство наружного освещения».

Детально конструкция моста представлена в томе 3.1 186/11-С-ПИР-ТКР-ИС.

Установка дорожных знаков предусмотрена на присыпных бермах. Опоры дорожных знаков приняты на металлических стойках и фундаментах. Высота установки знаков над проезжей частью не менее 2м. Согласно письму «Росавтодора» №01-28/8484 от 08.09.2008 типовые оцинкованные стойки предусмотрены диаметром не менее 76 мм, с оцинкованием не менее 80 мкм. Тип пленки для знаков – «В». Дорожные знаки приняты по ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» II-го типоразмера. Высота букв на знаках индивидуального проектирования принята 300 мм.

На участке в соответствии с требованиями безопасности движения предусмотрено устройство наружного освещения, расстояние от лицевой грани барьерного ограждения до опор освещения не менее величины упругого прогиба. Опоры наружного освещения приняты типа СФ700(400)-9,0 со светильниками типа Galad ДКУ02-240х1-002 и Galad ДКУ02-160х1-001. Электроснабжение освещение с помощью кабеля СИП-2а. Более подробно светотехнический раздел представлен в томе 186/11-С-ПИР-ТКР-ЭС.

Дорожные знаки и место их установки разработаны в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004 и ГОСТ Р 52290-2004 и местными условиями движения. Способ установки и крепления знаков разработан в соответствии с типовым 3.503.9-80 выпуск 1 и 2 опоры знаков.

Проектом предусмотрено оставить 6 из 8 примыканий к автодороге и запроектировано одно новое на пк 8+66,9 (влево) для осуществления подъезда для обслуживания очистных сооружений №2. Доступ остального транспорта ограничен устанавливаемым на съезде шлагбаумом.

Размещение разметки проезжей части, расположение дорожных знаков, ограждения представлены на чертеже «Схема организации движения на период эксплуатации моста и подходов». Данные чертежи и ведомости по инженерному обустройству представлены в томе 3.6 186/11-С-ПИР-ТКР-ОД.

10 Организация движения на период ремонта

Схемы организации движения на период строительства разработаны в соответствии с методическими рекомендациями "Организация движения и ограждения мест производства работ" согласованные с Департаментом ОБДД МВД РОССИИ 19.02.09г. письмо №13/6-1029 и действующими нормативными документами по обеспечению безопасности дорожного движения.

Рассмотрев возможные варианты организации движения транспорта при работах по строительству подходов и моста, наиболее целесообразным является вариант с обеспечением движения по одной полосе в каждом направлении, без стеснения потока с введением только ограничений на скоростной режим. В нынешней ситуации при введении ограничений на транзит грузового транспорта через МКАД основная масса распределилась на дорогах А-107 и А-108. Сегодня уже наблюдается снижение средней скорости потока и образование заторов на данном участке, а с введением пропуска транспорта по полосе, даже с учетом светофорного регулирования ситуация только осложнится. Что в конечном итоге приведет к увеличению продолжительности строительства участка.

Проектными решениями по реконструкции существующего моста предусмотрено строительство нового мостового перехода вверх по течению р. Вейна на расстоянии 15 м (в осях) от существующего моста с внешней стороны Московского Большого Кольца. На основе технико-экономического сравнения вариантов мостового перехода выбран вариант моста по схеме 6х24,0 м с железобетонными пролетными строениями. Общая длина нового моста 150,98 п.м. Габарит моста Г- 11,5 =(2×3,75 +2ПБ -2,0) + 2Т-1,0 м. Данное положение вызвало необходимость строительства новых подходов с выходом на существующую автомобильную дорогу А-108 со стороны г. Руза и г. Клин. При устройстве выходов с требуемыми параметрами плана и продольного профиля для II второй категории дороги, требуется увязать возможность пропуска автомобильного транспорта по двум полосам движения и строительства подходов. На участках выхода на существующую дорогу предусматривается уширение существующей проезжей части до двух полос движения, обеспечивающее возможность строительства подходов и последующее переключение на построенный участок транспортный поток тоже по двум полосам движения. В соответствии с принятой технологией производства работ при реконструкции моста проектом предусмотрено устройство уширения проезжей части с целью обеспечения беспрепятственного пропуска движение транспорта в обоих направлениях и дать возможность максимально освободить территорию для устройства подходов к мосту на проектируемую длину.

Проектом предусмотрено частичное уширение проезжей части за счет обочины и части земляного полотна, для обеспечения устройства проезжей части шириной 7,0 м (пропуск транспорта в двух направлениях) и обочины шириной не менее 1,0м.

В качестве условий по обеспечению безопасности движения вводится ограничение скоростного режима до 40км/ч, ввиду близкого расположения строительной площадки участок строительства отгораживается блоками ФБС с установкой на них сигнальных фонарей красного цвета. Строительная площадка отгораживается на всем протяжении строительства подходов, т.к. работы производятся различными строительными отрядами (мостовой, дорожный и т.д.) и участок разделен водным объектом, что приводит к необходимости для сокращения сроков строительства объектов иметь в наличии технику на правом и левом берегах р. Вейны. Так же расположены и строительные городки. При необходимо подрядной организации обеспечивать выезд строительной техники при помощи обученного персонала и поочередного управления пропуском транспорта.

В местах съездов с Минского шоссе и а/д М-9 «Балтия» на А-108 устанавливаются предварительные дорожные знаки с информацией о проведении работ по реконструкции моста через р. Вейна. Непосредственно перед участком проведения работ устанавливается комплект дорожных знаков с введение ограничений на режим и предупреждающие о возможности выезда строительной техники на проезжую часть. Место производства работ огораживается блоками ФБС 24.4.6-Т с установкой сигнальных фонарей (исполнение 1) и импульсных стрелок. Наносится временная разметка оранжевой краской. Питание освещения строительной площадки, импульсных стрелок и сигнальных фонарей осуществляется с помощью передвижных дизель-генераторов.

После завершения работ по реконструкции моста и строительству левой половины проезжей части подходов, производится перенос движения на построенный участок, и производятся работы по достройки участков дороги на проектную ширину. На последнем этапе производится устройство верхнего слоя покрытия, нанесение разметки и бокового дорожного ограждения, расстановкой необходимых дорожных знаков и разметка проезжей части.

В комплекте 186/11-С-ПИР-ТКР-ОД чертеже -АД.2 представлена информация о ограждении мест производства работ на период строительства моста и подходов, на чертеже 186/11-С-ПИР-ТКР-ОД-АД.3 представлены типовые схемы ограждения мест производства локальных работ на половине проезжей части и обочине.

11 Организация пешеходного движения

На данном участке дороги нет организованного движения пешеходов, в непосредственной близости отсутствуют объекты с возможным появлением людей (автобусные остановки, магазины и т.д.). Территория лодочной станции расположена в стороне от дороги и отгорожена забором.

В любом случае не допускается пропуск пешеходов к строительной площадке и путям следования строительной техники.

На подходах к зоне производства работ выставляются таблички о производстве, опасные участки при необходимости огораживаются оградительной лентой или шнуром с флажками.

12 Мероприятия по обеспечению сохранение окружающей среды на период реконструкции

Мероприятия по сохранению окружающей среды в период строительства предусмотрены в соответствии с законодательством Российской Федерации предписывающих выполнять требования экологической безопасности и охраны здоровья населения, предусматривать мероприятия по охране природы, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, оздоровлению природной среды.

В первую очередь максимальная нейтрализация воздействия автомобильного транспорта по загрязнению воздушной среды, загрязнению почв, снижения степени шумового воздействия от движущегося автотранспорта, загрязнения придорожной полосы бытовым мусором, воздействие на растительный и животный мир движущего автотранспорта, влияние автотранспорта на условия и качество жизни населения.

Такими мероприятиями являются:

1 Техническое состояние автотранспорта, строительно-дорожной техники и их составляющих элементов строительных организаций должно соответствовать правилам эксплуатации в соответствии с ГОСТ 25478-91.

2 Своевременность проведения технических осмотров техники.

3 Проведение модернизации по снижению токсичности выхлопных систем за счет установки нейтрализаторов, применения  топливных присадок.

4 Применение тентов для укрывания при перевозке сыпучих материалов с целью снижения загрязнения воздушной среды.

5 Усиления контроля за работой автомобилей с не отрегулированными двигателями.

6 Строительные работы организовывать в пределах отведенных участков

с сохранением сложившейся техно-природной системы. Сохраняемые деревья закрыть специальными коробами.

7 Снятие грунта под корнями не допускается.

8 Разработка траншей, котлованов и выемок допускается производить не ближе 2-х метров от ствола взрослого дерева.

9 Соблюдать защитную зону вокруг дерева -10м.

10 Возможности несанкционированного съезда за пределы проезжей части и обочин  под откос должна быть полностью исключена.

11 Для снижения шумового воздействия при строительных работах при реконструкции рекомендуется проведение работ с высоким уровнем шума производить в дневное время (7-23 часа)

12 Принять меры конструктивного характера для увеличения звукоизоляции работающих машин.

13 Использовать противошумовые завесы и палатки для изоляции источников шума помещенных в них.

14 В процессе производства работ недопустимо захламление территории металлоломом, деталями машин, строительным мусором, свалок.

15Недопустимо нарушение условий естественного стока поверхностных вод.

16 Расчистка от кустарников осуществляется в полосе отвода земель.

17 В семидневный срок обеспечить своевременный вывоз отходов строительства в места их накопления и переработки.

18 Очистка и промывка кузовов и емкостей автотранспорта должна производиться в специально отведенных местах. Указанные мероприятия учтены при разработке раздела «Охраны окружающей среды» и технических решений принятых в проектной документации. Подробно мероприятия по охране окружающей среды на период реконструкции и эксплуатации объекта представлены в томе 186/11-С-ПИР-ООС.

9 Внедрение новых технологий, техники, оборудования и материалов

Для обеспечения высоких потребительских показателей участка капитального ремонта проектом предусмотрено:

- применение механизмов для холодного фрезерования покрытий (аналог «Виртген-1000»);

-	применение асфальтоукладчиков со следящей системой (аналоги "Титан", "Фогель");

- применение геосинтетических материалов различного назначения, позволяющие сократить расход основных дорожно-строительных материалов и увеличить сроки службы  без потери эксплуатационных свойств конструкций,

-	использование термопластика для разметки автомобильных дорог марки "Технопласт". «Технопласт» предназначен для использования в разметочных машинах различного типа (кареточных, спреймашинах) и изготавливается на основе полимерных смол. Спрей-пластик разработан впервые в России. Наносятся методом распыления слоем 0,7-1,5мм. Время застывания - 1-2 мин. Применение термопластика со светоотражающими элементами, со специальной фрикционной добавкой существенно увеличивает эффективность светоотражающих свойств и улучшения качества сцепления колес автомобилей с дорожным покрытием. Применение спрей-пластика уменьшает расход термопластика при нанесении разметки и, следовательно, снижает стоимость работ. Наиболее эффективно применение спрей-пластика при проведении ремонтных работ на разметочных линиях, выполняемых термопластиком, так как позволяет вести ремонт с минимальным расходом материала и не приводит к увеличению толщины старых разметочных линий. Минимальное время застывания (1-2 мин) делает его незаменимым при нанесении разметки на дорогах с интенсивным движением.

13 Обеспечение техники безопасности при выполнении работ

К работе на строительной площадке допускаются лица, прошедшие специальный инструктаж с регистрацией в журнале по технике безопасности.

При производстве работ лица находящиеся на проезжей части, обязаны пользоваться сигнальными жилетами со световозвращающими элементами.

При устройстве ограждений зоны производства работ, в случае выхода дорожных рабочих, для проведения работ на проезжую часть, необходимо из числа рабочих заблаговременно выставлять двух регулировщиков с красными нарукавными повязками и жезлами, которые временно ограничивают движение транспорта на время работ.

При расстановке временных знаков, нанесении временной разметки и ограждающих устройств зоны проведения работ следует согласовать с УГИБДД схему организации производства работ на стадии подготовки подрядчиком ППР. В случае необходимости, сотрудники оказывают помощь по организации движения в зоне проведения работ.

Дорожные знаки на машине прикрытия и временном ограждении следует располагать на высоте не менее 1,2м.

Дорожные машины, участвующие в проведении краткосрочных работ, должны быть оборудованы проблесковыми маячками желтого цвета.

Работа на проезжей части в темное время суток или в условиях ограниченной видимости допускается только с применением специальных проблесковых маячков, установленных на всех машинах, занятых в технологическом процессе и находящихся на проезжей части и обочинах.

Ежедневно перед началом ремонтных работ необходимо проверить наличие технических средств, предусмотренных схемой, и при необходимости заменить пришедшие в негодность или установить отсутствующие средства.

Работы по устройству конструктивных элементов дороги следует производить в соответствии с требованиями СНиП 3.06.03-85* Автомобильные дороги». После окончания и в процессе производства работ следует осуществлять операционный контроль качества.

14 Организация содержания автомобильной дороги

Мероприятия по эксплуатации и содержанию дороги.

Рассматриваемая дорога по транспортно-эксплуатационным характеристикам в соответствии с ГОСТ Р 50597-93 "Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения" и ОДМ 218.0.000-2003 относится к группе А3 и требует высокого уровня содержания.

Организацию содержания существующей автомобильной дороги А-108 на рассматриваемом участке в настоящее время осуществляет ДЭП-20 ФКУ "Центравтомагистраль". ДРСУ расположено в г. Клин Московской области. Непосредственно содержание дороги ведется входящим в состав ДРСУ входит дорожно-ремонтным пунктом (далее ДРП).

ДРП располагает следующими основными зданиями и сооружениями:

•	административное здание;

•	бытовой корпус;

•	гараж;

•	ремонтно-механическая мастерская;

•	склад горюче-смазочных материалов;

•	склад материалов;

•	трансформаторная подстанция;

•	котельная;

•	битумохранилище;

•	база противогололедных материалов.

Опыт эксплуатации существующей дороги показывает, что перечисленных сооружений достаточно для обеспечения содержания существующего участка дороги. После окончания строительства фактические объемы работ по содержанию проектируемого участка дороги существенно не увеличатся. В связи с относительно небольшим протяжением строящегося участка не предусматривается строительство новых подразделений дорожно-эксплуатационной службы.

Объем и состав работ по содержанию участка автомобильной дороги и искусственных сооружений на ней включает комплекс видов деятельности, предусмотренных «Классификацией работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования», утвержденной Росавтодором Минтранса России распоряжением от 3.01.02 г. № ИС-5-р по согласованию с Минфином России и Минэкономразвития России.

Состав операций и расценки на конкретные виды работ по содержанию участка автомобильной дороги и искусственных сооружений на ней предусмотрено принимать в соответствии с «Временными сметными нормами и расценками на работы по летнему содержанию автомобильных дорог. Центральный федеральный округ», утвержденными Минтрансом России 10.05.03 г., и «Временными сметными нормами и расценками на работы по зимнему содержанию автомобильных дорог. Центральный федеральный округ», утвержденными Минтрансом России 10.01.03 г.

Рассматриваемая автомобильная дорога проходит в пределах II дорожно-климатической зоны, характеризующейся длительным холодным периодом года, частыми снежными заносами и гололедом. Поэтому наиболее ответственным периодом в содержании дороги является зимний период.

Учитывая небольшое протяжение участка дороги, достаточную развитость инфраструктуры в районе дороги, существенный уровень обеспечения пользователей Московского региона средствами сотовой связи не предусматривается специальных мер по обеспечению комплексов специальной связи.

15 Организация строительства и продолжительность

Строительства подходов представляет собой комплекс работ, находящихся во взаимной увязке с такими условиями:

1	производство работ без перерыва в движении транспорта, с сохранением двух полос движения в обоих направлениях,

2	строительство в непосредственной близости от существующей дороги, минимизация объемов работ с прилегающей территорией,

3	увязка работ со строительством мостового перехода,

4	строительство вспомогательных сооружений (очистные, ТП линии освещения).

Учитывая данные факторы, очередность проведения работ находится в прямой зависимости от точности исполнения сроков различными строительными отрядами, т.к. из-за стесненности территории подъездные дороги и места складирования материалов используются различными отрядами.

Определяющим фактором в возведении подходов будет являться строительство мостового перехода.

СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве  предприятий  зданий и сооружений» не содержат установленной продолжительности строительства для данного вида работ. Таким образом,  в соответствии с п.5 «Общих указаний» Главы 5 и п. 19 «Общих положений» СНиП 1.04.03-85* продолжительность строительства проектируемого комплекса работ устанавливаться проектом организации строительства и взаимосвязан с работами по строительству мостового перехода.

Исходя из условий строительства, объемов работ, производительности строительных машин и механизмов и оптимальной оснащенностью ими строительно-монтажными организациями, а также с учетом применения современных  способов производства работ и опыта передовых строительно-монтажных организаций, общий срок строительства подходов составит 9 месяцев.

Перечень основных документов, необходимых для получения разрешения на строительство (реконструкцию) (письмо ФДА № 01-28/2780 от 21.03.2008г):

•	правоустанавливающие документы на земельный участок,

•	градостроительный план земельного участка,

•	материалы, содержащиеся в проектной документации:

•	пояснительная записка,

•	схема планировочной организации земельного участка,

•	схема автомобильной дороги, искусственных сооружений,

•	проект организации строительства объекта,

•	проект организации работ по сносу и демонтажу (при наличии),

•	положительное заключение государственной экспертизы проектной документации,

•	согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции объекта.